【新築住宅】

| 項 目 | 内 容（参考情報） |
| --- | --- |
| 液状化に 関すること | （イ）液状化に関する広域的情報 液状化 マップ; ■あり □なし □不明; 【液状化に関する表記】 （表記：極めて発生しにくい ） 【備考・出典】（出典：大阪市 液状化予測）. 液状化履歴に関する情報; ■あり □なし □不明; 【住宅敷地周辺の液状化履歴】 □あり ■なし 【備考・出典】（若松 加寿江 日本の液状化履歴マップ745-2008）. 地形分類; □あり ■なし □不明; 【該当する地形名称】 （ ） 【備考・出典】（ ）. その他土地利用履歴に関する資料; □あり ■なし □不明; 【旧土地利用】 （種別：□水田 □池沼・川 □海 □その他（ ） 【備考・出典】（ ）. （ロ）液状化に関する個別の住宅敷地の情報 敷地の地盤調査の記録; ■あり □なし □不明; 【地盤調査】 （方法：■標準貫入試験 □スウェーデン式サウンディング試験 □その他（ ） （仕様：数量 4ケ所 ・深度 30ｍ） 【試料採取】 ■あり □なし 【備考】（ ）. 地下水位の情報; ■あり □なし □不明; 【地下水位】（地表面から 2.0ｍ 付近 ） 【測定方法】（ボーリング孔内水位 ） 【備考】（ ）. 地盤調査から得た液状化に関する指標; ■あり □なし; 【指標・備考】 Dcy値＝12m PL値＝11 標準貫入試験結果から、200gal M7.5として国総研のプログラムにより算出. 宅地造成工事の記録; □あり ■なし □不明; 【造成図面】 □あり □なし 【備考】（ ）. 液状化に関連して行う地盤に関する工事の記録・計画; □あり ■なし □不明; 【工法分類】（ ） 【工法名称】（ ） 【施工時期】（ ） 【工事内容】（ ） 【工事報告書】□あり □なし 【備考】（ ）. その他地盤に関する工事の記録・計画; □あり ■なし □不明; 【工法分類】（ ） 【工法名称】（ ） 【施工時期】（ ） 【工事内容】（ ） 【工事報告書】□あり □なし 【備考】（ ）. （ハ）液状化に関する当該住宅基礎等における工事の情報 液状化に関連して行う住宅基礎等に関する工事の記録・計画; □あり ■なし □未定; 【工法分類】（ ） 【工法名称】（ ） 【施工時期】（ ） 【工事内容】（ ） 【備考】（ ）. 【備考】 |