記載例(区画)

（別添）

- １．構造名

○○／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

- ２．寸法及び形状等

(寸法単位：mm)

| 項目 |  | 仕 様 |
| --- | --- | --- |
| 開口部 | 形状 | 矩形 |
|  | 面積 | ○○m2以下 |
| 占積率 (開口面積に対する給･排水管、ｹｰﾌﾞﾙ断面積の総合計の割合) |  | ○○%以下 |
| 貫通する床の構造等 |  | 鉄筋コンクリート（中空床を除く） 厚さ ○○以上 |

- ３．材料構成

1)主構成材料

|  | (寸法単位：mm) |
| --- | --- |
| 項目 | 仕 様 |
| 電線管・ケーブル | [1]電線管・ケーブル [1]-1鋼製電線管 ・規格 JIS ○○ ・外径 ○○±○○以下 ・肉厚 ○○±○○以下 ・本数 1本以下 [1]-2合成樹脂製可とう電線管 ・規格 JIS ○○ ・外径 ○○±○○以下 ・肉厚 ○○±○○以下 ・本数 3本以下 [1]-3ケーブル 総有機量 ○○kg/m以下 ・規格 次の規格うち、いずれか一仕様とする JIS ○○、○○・・・ ・外径 導体断面積 ○○mm2以下 ・導体種類 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)銅 2)○○ ・絶縁体 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)○○系樹脂 2)なし ・シース 1)～3)のうち、いずれか一仕様とする 1)○○系樹脂 2)○○系樹脂 3)なし ・介在物 1)～3)のうち、いずれか一仕様とする 1)紙 2)ポリプロピレン 3)なし ・本数 総有機量を各ケーブルの有機量で除した数以下且つ総導体断面積を各ケーブルの導体断面積で除した数以下 |
| 防火措置材 | [1]耐熱シール材 [1]-1 ○○系○○ ・組成(質量％) ○○ ○○±○○ ○○ ○○±○○ ○○・顔料 ○○±○○ ・充てん厚さ ○○以上 ・比重 ○○±○○g/cm3 |

| 2)副構成材料 | (寸法単位：mm) |
| --- | --- |
| 項目 | 仕 様 |
| 固定部材 | ［1］本体 ・材質 ○○ ・寸法 ○○ ［2］六角ボルト ・種類 六角ボルト ・規格 JIS○○ ・呼び M○ ・表面 電気めっき |
| 受け金物 | [1]仕切板用 ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・寸法 ○○ ・固定方法 1)～3)のうちいずれか一仕様とする 1)粘着テープ（○○系） 2)耐火接着剤（○○系） 3)なし [2]鋼製電線管用 ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・寸法 ○○ |

４.構造説明図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(寸法単位：mm)

正面図

断面図

・耐熱シール材

(寸法単位：mm)

平面図

断面図

５.施工方法等

施工手順及び施工図を以下に示す。

①貫通開口部の設定

電線管サイズ,本数及び占積率を考慮して貫通開口部を設ける。

②電線管の設置

電線管の設置を行い、支持･固定する。

③耐熱シール材の巻き付け

耐熱シール材を電線管に対して一周以上巻き付けて・・・・固定する。

この時、耐熱シール材と配管との間に隙間がないように注意し確認する。

④耐熱シール材のスライド

耐熱シール材を電線管に沿わせて耐熱シール材の先端が床面と同一面になるようにスライドさせる。

⑤埋め戻し

貫通開口部と耐熱シール材の隙間に、○○㎜以上充てん材にて埋め戻しする。

埋め戻し部に隙間が無いことを確認して仕上げる。

(別　紙)

６.評価方法

6-1試験体の選定理由

1.寸法および形状等

(寸法単位：㎜)

|  |  | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開口部 | 形状 | 矩形 | 矩形 | 仕様と同じ |
|  | 面積 | ○○m2 (φ○○m) | ○○m2以下 (φ○○m以下) | 遮炎性上不利となる最大 |
| 占 積 率 (開口面積に対する給・排水管、ｹｰﾌﾞﾙ断面積の総合計の割合) |  | ○○% | ○○%以下 | 遮炎性上不利となる最大 |
| 貫通する床の構造等 |  | 鉄筋コンクリート ・厚さ ○○ | 鉄筋コンクリート（中空床を除く） ・厚さ ○○以上 | 遮炎性上不利となる最小 |

2.材料構成

1)主構成材料

|  |  |  | (寸法単位：㎜) |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| 電線管・ケーブル | ○○本 ・規格 JIS ○○ ・外径 ○○ ・肉厚 ○○ ・本数 1本 ・規格 JIS ○○ ・外径 ○○ ・肉厚 ○○ ・本数 3本 ・総有機量 ○○kg/m ・規格 JIS ○○ ・外径 ・導体断面積 ○○mm2 ・導体種類 ○○ ・絶縁体 ○○ ・シース ○○系樹脂 ・介在物 ・本数 | a.本数 ○○以下 [1]電線管・ケーブル (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (1)①③の組合せ (2)②③の組合せ (3)③のみ ①鋼製電線管 ・規格 JIS ○○ ・外径 ○○±○○以下 ・肉厚 ○○±○○以下 ・本数 1本以下 ②合成樹脂製可とう電線管 ・規格 JIS ○○ ・外径 ○○±○○以下 ・肉厚 ○○±○○以下 ・本数 3本以下 ③ケーブル ・総有機量 ○○kg/m以下 ・規格 次の規格うち、いずれか一仕様とする JIS ○○、○○・・・ ・外径 ・導体断面積 ○○mm2以下 ・導体種類 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1)銅 2)○○ ・絶縁体 1),2)のうち、いずれか一仕様 とする 1)○○系樹脂 2)なし ・シース 1)～3)のうち、いずれか一仕様とする 1)○○系樹脂 2)○○系樹脂 3)なし ・介在物 1)～3)のうち、いずれか一仕様とする 1)紙 2)ポリプロピレン 3)なし ・本数 総有機量を各ケーブルの有機量 で除した数以下且つ総導体断面 積を各ケーブルの導体断面積で 除した数以下 | 遮炎性上不利となる最大 ・仕様と同じ ・外径、肉厚、本数 遮炎性上不利となる最大 ・遮炎性上不利となる最大 ・試験体仕様による ・外径、導体断面積 遮炎性上不利となる最大 ・遮炎性上不利となる2） ・遮炎性上不利となる(1) ・遮炎性上不利となる1) ・遮炎性上不利となる3) ・ケーブルの総有機量及び総 導体断面積によって定まる本数 |
| 鋼製開口枠 | ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・高さ ○○ | ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・高さ ○○ | ・材質、厚さ、高さ 仕様と同じ |
| ケーブルラック | ・材質 ○○ ・厚さ ○○ | ・材質 ○○ ・厚さ ○○ | ・材質、厚さ 仕様と同じ |
| 防火措置材 | [1]耐熱シール材 [1]-1 ○○系○○ ・組成(質量％) 無機質充てん材 50 ○○ 25 ○○・顔料 25 ・充てん厚さ ○○ ・比重 ○○g/cm3 | [1]耐熱シール材 [1]-1 ○○系○○ ・組成(質量％) 無機質充てん材 50±1 ○○ 25±1 ○○・顔料 25±1 ・充てん厚さ ○○以上 ・比重 ○○±○○g/cm3 | [1] [1]-1 ・仕様と同じ ・遮炎性上不利となる最小 ・仕様と同じ |

2)副構成材料

|  |  |  | (寸法単位：㎜) |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 試験体の構造 | 仕 様 | 試験体の選定理由 |
| 固定部材 | ［1］本体 ・材質 ○○ ・寸法 ○○ ［2］六角ボルト ・種類 六角ボルト ・規格 JIS○○ ・呼び M○ 表面 電気めっき | ［1］本体 ・材質 ○○ ・寸法 ○○ ［2］六角ボルト ・種類 六角ボルト ・規格 JIS○○ ・呼び M○ 表面 電気めっき | ［1］ ・材質、寸法 仕様と同じ ［2］ ・種類、規格、呼び 仕様と同じ |
| 受け金物 | [1]仕切板用 ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・寸法 ○○ ・固定方法 なし [2]構成電線管用 ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・寸法 ○○ | [1]仕切板用 ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・寸法 ○○ ・固定方法 1)～3)のうちいずれか一仕様とする 1)粘着テープ（○○系） 2)耐火接着剤（○○系） 3)なし [2]構成電線管用 ・材質 ○○ ・厚さ ○○ ・寸法 ○○ | [1] ・材質、厚さ、寸法 仕様と同じ ・遮炎性上不利となる3) [2] ・材質、厚さ、寸法 仕様と同じ |

6-2．試験方法

試験は、6-1に示した試験体について、当法人が制定した「防火区画等を貫通する管の性能試験・評価業務方法書」に基づき、60分遮炎性能試験を実施した。

6-3. 試験の結果

- ［遮炎性能試験］（加熱60分）

(1)非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がなかった。

(2)非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がなかった。

(3)火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間の発生がなかった。

6-4.評価の結果

本性能評価の仕様は、方法書に基づき管理値を考慮した上で評価した。

7．申請者連絡先

会社名　：

所在地　：

電　話　：